[image: image1.png]KOBEPHHUHO

W}/ﬁi@*

Qodratd
HOHMMISI






       Администрация Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                28.10.2013                                                                    № 842

Об утверждении регламента организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Ковернинского района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области

 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете и подлежит размещению на сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Глава Администрации                                                                              С.И.Бровкин

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области

 от 28.10.2013  № 842
Регламент
организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Содержание

1. Общие положения 





          
        1

2. Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ    
        1

3. Определение порядка применения РИСЭЭ
          


        2

4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ    3

5. Продолжительность работы РИСЭЭ



         
        4

6. Приложение







                  5

1. Общие положения

Настоящий Типовой регламент (далее – Регламент) определяет порядок формирования, содержания, применения  передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее – РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Требования Регламента не распространяются на стационарные РИСЭЭ.
2. Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

Количественный и качественный состав  гарантированных источников   электроснабжения    потребителей (в т.ч. и  РИСЭЭ),   необходимых  для   обеспечения  безопасности  электроснабжения,  порядок учета и размещение  площадок  хранения  определяется  и  утверждается  Постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

 Общий    перечень    РИСЭЭ    утверждается    решением    штаба    по    обеспечению электробезопасности в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области (далее – Штаб).
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (далее КЧС) Ковернинского муниципального района Нижегородской области разрабатывает перечень потребителей требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения и представляемого на утверждение в Администрацию Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

1.1. Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники   РИСЭЭ,   которые   обязаны   обеспечить   эксплуатацию   РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

1.2. РИСЭЭ  должны  содержаться  в  постоянной  готовности  к  применению. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения,  а также  соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных, испытательных   и   иных   регламентных   работ,   предписанных для данного вида оборудования.

1.3. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ.

Перечни    РИСЭЭ    находящиеся    у    собственников    РИСЭЭ,    а    также консолидированный в  Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области.  Перечень РИСЭЭ должен содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ. (Приложение).
Консолидированный  по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области  перечень  РИСЭЭ должен постоянно храниться в КЧС по муниципальному образованию и быть доступен для всех членов Штаба.
1.4. Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяются решением Штаба.

1.5. В случае выхода из строя РИСЭЭ, собственник обязан принять меры по  скорейшему  восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также информировать КЧС о факте выхода из строя и предполагаемых сроках  восстановления  работоспособности  РИСЭЭ.

3. Определение порядка применения РИСЭЭ

1.1. Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ в случае, если Штаб   не созывается, определяется собственниками РИСЭЭ.

1.2. В случае созыва Штаба, приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются Штабом, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, с учетом тяжести возникшего нарушения   электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хранения РИСЭЭ, гидрометеорологической обстановки, иных местных условий.

1.3. При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжении потребителей собственными РИСЭЭ, в случае дальнейшей необходимости – резервными источниками сетевой   организации,   к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭЭ принадлежащих МЧС.

Применение РИСЭЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций, должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности и согласии собственника РИСЭЭ.

1.4. Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам.

4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

1.5. Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей – абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации. Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними  инструкциями организации.

1.6. Доставку РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации не являющихся бытовыми потребителями (в т.ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет персонал владеющей электроустановкой, к которой подключается  РИСЭЭ.

1.7. Порядок   организации  временного   электроснабжения   потребителей,   не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное   электроснабжение. При применении РИСЭЭ, принадлежащим органам   исполнительной власти и иным государственным учреждениям порядок организации временного электроснабжения определяется по решению, согласованному с потребителем электрической энергии.

Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

1.8. С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, разрабатываются регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения), включающие в себя в том числе:

- порядок   взаимодействия   персонала   собственника   РИСЭЭ   с   персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений;технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

- схемы электроустановки  (электроустановок)  потребителя  с указанием мест подключения РИСЭЭ.

Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией потребителем совместно с собственником РИСЭЭ с учетом действующих нормативных документов.

1.9. Во  всех  случаях   при  подключении  РИСЭЭ должна  быть   выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.). О выполненных технических мероприятиях по подключению  РИСЭЭ и подаче напряжения от   РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

1.10. Порядок      производства      оперативных      переключений      определятся соответствующей     нормативно-технической     документацией    действующей для  персонала   организации    собственника   электроустановки    (правила производства оперативных  переключений,  правила технической  эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

1.11. Порядок      оплаты      электроэнергии      при      организации      временного электроснабжения     РИСЭЭ     определяется     в     соответствии      с действующим  законодательством РФ.

5. Продолжительность работы РИСЭЭ.

1.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).
Приложение

Сводный перечень РИСЭЭ по Ковернинскому муниципальному району

	№ п/п
	Собствен​ник, адрес местонахо​ждения РИСЭЭ
	Мо​дель
(марка)
	Мощ​ность, кВт
	Уровень вы​ходного на​пряжения (линейное, фазное), ко​личество фаз
	Вид уста​новки (ста​ционарный/передвиж​ной)
	Схема соеди​нения обмоток генератора (треугольник/звезд/иное), состояние ней​трали (изоли​рованная
/глухозазем​ленная)
	Наличие оборудован-
ной точки подключе​ния генера​тора (да/нет)
	Тех. со​стояние
РИСЭЭ (готов к немедлен​ному вклю​чению, да/нет)
	Способ
включения
на нагрузку
(А/Р/И)*
	Штатный
объем за​паса
топлива, л и
время не​прерывной работы при номиналь​ной на​грузке, ч
	Лицо, ответст​венное за экс​плуатацию РИСЭЭ (ФИО,
должность, тел.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	ГБУ НО «Ковернинксая ЦРБ» р.п.Коврнино, ул.Коммунистов, 82
	Е-50
	5 кВт
	220 В, одна фаза
	передвиж​ной
	звездное, глу​хозаземленная нейтраль
	нет (под​ключение к разрывным объектам)
	исправен / да
	стартер
	25 л.

6 часов
	Июдин Дмитрий Григорьевич,  8904921924121

	2. 
	МП ЖКХ «Ковернинское»р.п.Ковернино, ул.Чкалова, д.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	МП «ЖКХ «Сухоносовское»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


